# prompt_salvador.md

## Contexto Geral

Estou desenvolvendo um robô autônomo sem ROS, usando Python puro, com:

- Raspberry Pi

- Motores DC com encoders

- IMU BNO085 (AHRS)

- LiDAR Slamtec C1M1 (USB/COM, apenas scanner 2D, sem Slamware Core)

O robô PRECISA navegar com:

- Mapa fixo do ambiente

- POIs definidos manualmente

- Áreas proibidas

- Planejamento de trajetória (A*, Dijkstra ou RRT)

- Desvio de obstáculos em tempo real usando o C1

Importante:
O C1 NÃO ARMAZENA MAPA, não recebe .stcm e não executa SLAM.
Ele apenas fornece leituras de distância em 360°.
Toda a navegação será feita pelo meu software Python.

## Objetivo do Fluxo

Gerar um mapa 2D corrigido, metrificado e compatível com navegação, composto por:

- mapa_final.pgm

- mapa_final.yaml

Esses arquivos serão usados pelo meu código Python, não pelo RoboStudio.

# Fluxograma definitivo do processo

### 1️⃣ Coleta do mapa no Aurora Remote

- Caminho com o Aurora no ambiente real

- Aurora Remote gera o mapa em 2D

- Exporto como BMP

### 2️⃣ Processamento no Python

O BMP bruto vem com:

- áreas cinza que não pertencem ao ambiente

- rotação incorreta

- espelhamento

- artefatos externos

- escala desconhecida

- sem metrificação

O script Python processa e corrige:

- Rotação

- Espelhamento

- Recorte automático

- Remoção total das áreas cinza

- Identificação dos limites do recinto

- Metrificação correta:

  - 12 m eixo maior

  - 6 m eixo menor

- Geração do PGM

- Criação do YAML

### 3️⃣ Arquivos Gerados

mapa_final_refinado.png  → visualização

mapa_final.pgm           → mapa de ocupação (usado no Python)

mapa_final.yaml          → metadados do mapa

### 4️⃣ Uso no Projeto Python

O robô carregará:

- mapa_final.pgm

- mapa_final.yaml

- pois.json

- areas_proibidas.json

E o software Python fará:

- carregamento do grid de ocupação

- planejamento de trajetórias

- navegação usando IMU + odometria + C1

- desvio de obstáculos em tempo real

- chegada aos POIs pré-definidos

Nada disso depende do RoboStudio.

# Script Python oficial de processamento

import cv2

import numpy as np

from PIL import Image

# ------------------------------------------

# CONFIGURAÇÕES DO AMBIENTE

# ------------------------------------------

TARGET_WIDTH_METERS = 12.0   # eixo maior

TARGET_HEIGHT_METERS = 6.0   # eixo menor

# ------------------------------------------

# 1 — CARREGAR BMP ORIGINAL

# ------------------------------------------

img = cv2.imread("mapa_original.bmp", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# ------------------------------------------

# 2 — CORREÇÃO DE ROTAÇÃO

# ------------------------------------------

img = cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)

# ------------------------------------------

# 3 — CORREÇÃO DE ESPELHAMENTO

# ------------------------------------------

img = cv2.flip(img, 1)

# ------------------------------------------

# 4 — REMOVER BORDAS E ÁREAS CINZA

# ------------------------------------------

_, bin_map = cv2.threshold(img, 240, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# ------------------------------------------

# 5 — DETECTAR CONTORNO PRINCIPAL

# ------------------------------------------

contours, _ = cv2.findContours(bin_map, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

cnt = max(contours, key=cv2.contourArea)

x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)

cropped = bin_map[y:y+h, x:x+w]

# ------------------------------------------

# 6 — REESCALAR PARA METRIFICAÇÃO

# ------------------------------------------

if w > h:

px_per_meter = w / TARGET_WIDTH_METERS

else:

px_per_meter = h / TARGET_HEIGHT_METERS

RESOLUTION = 1.0 / px_per_meter   # metros por pixel

# ------------------------------------------

# 7 — CONVERTER PARA PGM

# ------------------------------------------

pgm_map = (255 - cropped).astype(np.uint8)

Image.fromarray(pgm_map).save("mapa_final.pgm")

# ------------------------------------------

# 8 — GERAR YAML

# ------------------------------------------

yaml = f"""

image: mapa_final.pgm

resolution: {RESOLUTION}

origin: [0.0, 0.0, 0.0]

occupied_thresh: 0.65

free_thresh: 0.25

negate: 0

"""

with open("mapa_final.yaml", "w") as f:

f.write(yaml)

# ------------------------------------------

# 9 — GERAR PNG PARA VISUALIZAÇÃO

# ------------------------------------------

Image.fromarray(cropped).save("mapa_final_refinado.png")

print("Arquivos gerados:")

print(" - mapa_final_refinado.png")

print(" - mapa_final.pgm")

print(" - mapa_final.yaml")

# Quando iniciar o novo chat com este prompt, peça:

"Continuar o desenvolvimento do sistema de navegação baseado nesse prompt."

E o ChatGPT deve continuar criando:

- estrutura do projeto

- módulos Python

- POIs

- áreas proibidas

- planner

- leitura do C1

- fusão de sensores (IMU + odometria + LiDAR)

- executor de trajetórias